1. Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин.

Машина – устройство, преобразующее энергию, любая машина состоит из деталей.

Деталь – часть машины, изготавливаемая без сборочных операций.

Узел – детали, собранные в одно целое.

Механизм – сборочная единица, предназначенная для преобразования движения.

Работоспособность – состояние изделия, при котором оно способно выполнять заданные функции.

Критерии работоспособности: прочность, жесткость, износостойкость, виброустойчивость, теплостойкость, коррозионная стойкость, надежность.

Прочность – способность детали выдерживать приложенную нагрузку без разрушения или возникновения пластических деформаций. Нагрузка бывает – статическая, усталостная, ударная => разный расчет критериев. Т.к. нагрузка различна, при переменной нагрузке учитывается вид нагружения путем введения эмпирических коэффициентов.

Способы повышения прочности: 1) избежать изгибных напряжений, стараться, чтоб деталь работала на растяжение, либо на сжатие 2) выбор рациональной формы изделия 3) избежание концентраторов напряжений 4) создание в детали начального напряжения обратного знака.

Жесткость — способность деталей, сборочных единиц сопротивляться   изменению  формы   под  действием  нагрузок. Жесткость вызвана собственными упругими деформациями деталей, приближенно вычисляемыми по формулам сопротивления материалов и контактными деформациями (перемещениями), определяемыми при начальном контакте деталей по линии или в точке по формулам Герца, а при начальном контакте по площади — с помощью экспериментальных зависимостей. Методы повышения жесткости: 1) введение дополнительных конструктивных элементов 2) оптимальная форма сечения образца 3) применение материалов с высокими модулями упругости.

Износостойкость — способность материала рабочих поверхностей деталей сопротивляться изнашиванию. Она определяется видом трения (скольжения или качения), наличием смазочного материала, режимом трения (жидкостным, полужидкостным, граничным и сухим), уровнем защиты от загрязнений, материалом и твердостью трущихся поверхностей. Износостойкость — важный критерий работоспособности, так как около 90% деталей, имеющих подвижные сопряжения, выходят из строя именно из-за износа.

Виброустойчивость — способность машины сопротивляться появлению вредных вынужденных колебаний и автоколебаний, т. е. колебаний, вызываемых ими самими. Колебания вызывают дополнительные деформации деталей, снижая их циклическую прочность,

Теплостойкость — способность машины работать при повышенных температурах — особо актуальна в машинах с большим тепловыделением в рабочем процессе (тепловые и электрические машины, машины для горячей обработки металлов). Теплостойкость ограничивает работоспособность машин, поскольку снижаются несущая способность масляного слоя в трущихся парах и точность деталей из-за температурных деформаций. Так, температурные деформации лопаток турбин могут вызвать выборку зазоров и аварию машины.

Коррозионная стойкость — сопротивление металлов химическому или электрохимическому разрушению поверхностных слоев и коррозионной усталости. Средства борьбы — специальное легирование или покрытия.

Надежность – способность сохранять свои эксплуатационные свойства в течение заданного срока службы. Срок службы определяет продолжительность эксплуатации от начала до разрушения. Ресурс – количество циклов работы в часах или циклах нагружения за время срока службы.

2. Резьбовые соединения, их достоинства и недостатки. Основные детали резьбовых соединений: винт, гайка, шпилька, стопорные устройства.

Резьбовые соединения – соединения деталей с помощью резьбы. В качестве резьбовых элементов используют болты, винты и шпильки.

Достоинства: 1) обеспечивает возможность многократной сборки – разборки 2) при незначительной силе на ключе, создается значительная сила затяжки 3) возможна сборка при различном взаимном расположении деталей 4) простота и возможность точного изготовления.

Недостатки: 1) относительно большие размеры 2) масса фланцев для размещения гаек и головок винта.

Основным преимуществом болтового соединения (рис. 14.1, а) является то, что оно не требует выполнения резьбы в соединяемых деталях. Применяют болтовые соединения при относительно небольшой толщине соединяемых деталей и когда материал детали не обеспечивает достаточной прочности резьбы. Винты (рис. 14.1, б) применяют, когда корпусная деталь большой толщины не позволяет выполнить сквозное отверстие для установки болта, или при жестких ограничениях конструкции по весовым параметрам. Шпильки (рис. 14.1, в) применяют вместо винтов, если прочность материала детали с резьбой недостаточна (сплавы на основе алюминия), а также при частых сборках и разборках соединений. В этом случае шпилька завинчивается в деталь один раз на все время работы соединения, а при сборках и разборках работает более прочная резьба на участке свинчивания с гайкой. Формы головок винта (болта) и гайки могут быть различными в зависимости от условий конструкции, сборки и т. д.

3. Типы резьб и область из применения. Основные геометрические параметры резьбы.

Резьба может выполняться на цилиндрических и конических поверхностях. Основа резьбы – винтовая линия, в зависимости от ее направления резьба бывает правая и левая. По форме сечения резьбы различают: треугольную метрическую, трапецеидальную, упорную.

Типы резьб: 1) крепежно-регулировочные (метрическая, часовая) 2) крепежно-управляющие (трубная, нет острых углов) 3) резьбы движения (прямоугольная, трапецеидальная, упорная). Чаще всего применяют однозаходные резьбы.

Метрическая резьба

Трапецеидальная резьба

Упорная резьба

Немного о винтовой линии:

4. Вывод расчетных зависимостей для определения момента сопротивления в резьбе и момента трения на торце гайки или головки болта. Вывод формулы для определения момента в резьбе при силе затяжки Fзат (случай завинчивания). Что называется приведенным коэффициентом трения в резьбе.

Резьбовые соединения собирают завинчиванием винтов (гаек) с помощью гаечных ключей. Момент Тзав, который создается гаечным ключом, преодолевает момент трения в резьбе Тр и момент трения Тт на торце гайки (головки  винта)  о  неподвижную поверхность детали:

Момент трения в резьбе Тр определяют исходя из взаимодействия элемента витка резьбы гайки с витком резьбы винта. Рассмотрим прямоугольную резьбу. На рис. показана система сил, действующих при завинчивании гайки, F — осевая сила в винте, Ft — окружная сила, приложенная к гайке на среднем диаметре d2, FN — сила, действующая на гайку со стороны опорной поверхности резьбы. Сила трения Fтр, пропорциональна нормальной силе FN и направлена в сторону, противоположную движению гайки.

Сила Ft находится из многоугольника сил, где Ψ— угол подъема винтовой линии; φ — угол трения, равный arctg(f) (f — коэффициент трения). Стрелка показывает направление движения гайки. Из рисунка следует

Тогда момент в резьбе Тр при условии приложения силы Ft на среднем диаметре d2

Окружная сила трения в треугольной резьбе больше, чем в прямоугольной. Если окружная сила трения для витка прямоугольного профиля Ft = Ff, то для витка треугольного профиля

Где , α – угол профиля резьбы;  - приведенный коэффициент трения в резьбе.

- приведенный угол трения, тогда

Момент трения Тт на торце гайки вычисляют, принимая, что равнодействующая сил трения приложена по среднему диаметру кольцевой опорной поверхности   с  наружным  диаметром,  равным размеру под ключ а, и внутренним диаметром, равным диаметру отверстия под винт с d0.

5. Условия самоторможения винтовой пары. Способы повышения КПД винтовой пары.

Условие самоторможения резьбы Ψ<φ. Для треугольной метрической резьбы это условие имеет вид Ψ<φ1, где φ1 — приведенный угол трения. В реальных резьбовых соединениях это условие выполняется, даже если используется резьба с крупным шагом. Для нее угол подъема Ψ винтовой линии по среднему диаметру резьбы меняется в пределах 2°30'...3°30', а приведенный угол трения φ1 изменяется в пределах от 6° (при f~0,1) до 16° (при f~ 0,3). Таким образом, все крепежные резьбы самотормозящиеся.

КПД резьбовой пары определяют из условия , где Апол – полезная работа, Азатр – работа, затраченная на завинчивание гайки.

Рассмотрим поворот гайки на малый угол dγ, при котором силы считаем постоянными.

Тогда КПД резьбовой пары .

Чтобы увеличить КПД необходимо либо уменьшить φ1, т.е. уменьшить коэффициент трения f, изготовив гайку и винт из антифрикционных материалов (φ1 < Ψ для ходовых резьб), либо увеличить Ψ, т.е. повысить заходность резьбы (если резьба должна быть самотормозящейся, то φ1 > Ψ).

6. КПД винтовой пары. Способы повышения КПД винтовой пары. (Вывод формулы для расчета КПД винтовой пары).

КПД резьбовой пары определяют из условия , где Апол – полезная работа, Азатр – работа, затраченная на завинчивание гайки.

Рассмотрим поворот гайки на малый угол dγ, при котором силы считаем постоянными.

Тогда КПД резьбовой пары .

Чтобы увеличить КПД необходимо либо уменьшить φ1, т.е. уменьшить коэффициент трения f, изготовив гайку и винт из антифрикционных материалов (φ1 < Ψ для ходовых резьб), либо увеличить Ψ, т.е. повысить заходность резьбы (если резьба должна быть самотормозящейся, то φ1 > Ψ).

7. Распределение осевой силы по виткам резьбы. Конструктивные меры, применяемые для улучшения распределения нагрузки по виткам.

Распределение нагрузки между витками резьбы может быть равномерным в случае, если отсутствуют зазоры (податливость резьбы выше податливости тела винта).

Задача Жуковского (абсолютная погрешность шага равна 0):

Высота гайки выбирается H=0.8d, d – наружний диаметр винта.

Меры по улучшению распределения нагрузки:

1) придумали висячую гайку

2) выполнение отверстий под резьбу в гайке со стороны опорной поверхности на конус

3) выполнение резьбы гайки с шагом, немного больше шага резьбы винта

4) применение винтов более высокого класса прочности.

8. Расчет на прочность стержня винта, нагруженного силой затяжки и моментом сопротивления в резьбе.

За счет растяжения в теле винта возникает напряжение

За счет существования вращающего момента в резьбе возникает напряжение τ.

Для расчета такого напряженного состояния применим энергетическую теорию прочности:

где  - нормальные напряжения,  - максимальные касательные напряжения,  - момент в резьбе,  - момент сопротивления кручению.

Тогда, подставив эти значения, получим

Т.к. все резьбы геометрически подобны, то

Проверочный расчет на срез и смятие проводят в тех случаях, когда одна из деталей с резьбой выполнена из материала менее прочного, чем у другой детали.

Срез резьбы винта происходит по диаметру d1, т.е. для резьбы винта

Срез резьбы гайки происходит по диаметру d, т.е. для резьбы гайки

где H – высота гайки, k=P'/P – коэффициент полноты резьбы, km – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по виткам резьбы из-за ошибки шага.

Напряжение смятия в резьбе

где z=H/P – число витков резьбы гайки;  - напряжение смятия для менее прочной детали резьбовой пары.

9. Расчет резьбовых соединений, нагруженных сдвигающей силой при установке винтов с зазором и без зазора.

Болты поставлены с зазором.

Нагрузка с одной детали на другую в этом случае передается за счет силы трения на стыке деталей в результате затяжки болта. Критерий работоспособности соединения в этом случае — отсутствие взаимного смещения деталей

Введя коэффициент запаса сцепления по сдвигу kсд и выразив Fтр через силу затяжки Fзат и коэффициент трения f получим

Отсюда необходимая сила затяжки

Расчетный диаметр болта определяют по формуле ; коэффициент запаса по сдвигу kсд принимают равным 1,2...2 (меньшие значения при статических, большие — при переменных нагрузках).

Болты поставлены без зазора.

В этом случае внешняя сила передается стержнем болта, работающим на срез по сечению 1—1, а также силами трения в стыке деталей от затяжки болта. Влиянием силы трения в стыке деталей пренебрегают, существенно упрощая этим расчет. Допускаемая при этом малая погрешность идет в запас прочности. Касательные напряжения среза в опасном сечении стержня болта

где [τ] = (0,2...0,3)σт — допускаемое напряжение среза; σт — предел текучести материала винта.

Отсюда диаметр стержня болта

При малых толщинах соединяемых деталей необходимо выполнить приближенный проверочный расчет на смятие

При малых толщинах соединяемых деталей необходимо выполнить приближенный проверочный расчет на смятие где [σ]см = (0,35...0,45) • σт — допускаемое напряжение смятия менее прочной из контактирующих деталей; dcδ1 и dс(δ2-с) — условные площади смятия (боковая поверхность цилиндра заменена площадью диаметрального сечения винта (болта)); σт — предел текучести материала рассчитываемой детали.

10. Расчет резьбовых соединений, нагруженных моментом сил в плоскости стыка при установке винтов с зазором и без него.

Допущения: 1) все винты затянуты одинаково 2) внешняя нагрузка передается через зоны вокруг винтов 3) соединенные детали считаются абсолютно жесткими => поворот кронштейна совершается вокруг точки O, является центром масс фигуры,образованной сечением винтов => силы возникающие от момента на винтах пропорциональна расстоянию от центра масс до оси винта.

Условие равновесия для сил, возникающих от момента:

zi – количество винтов, расположенных на одинаковом расстоянии ri.

Далее проводят геометрическое суммирование

Находят наиболее нагруженный болт и начинают рассчитывать тот самый болт, принимая во внимание, с зазором или без он установлен. Если болт установлен с зазором, то его рассчитывают на условие несдвигаемости, а если без зазора, то считают на срез и на смятие.

11. Расчет резьбовых соединений, нагруженных предварительной силой затяжки и последующей осевой силой.

Под действием силы затяжки Fзат винт удлинится на величину Δв, а детали сожмутся на величину Δд. Величины деформаций Δв и Δд в общем случае не равны и зависят от податливостей винта λв и деталей λд

После приложения к деталям внешней силы F винт дополнительно удлинится на величину Δlв, и на столько же уменьшится сжатие деталей Δlд,

Так как податливости деформируемой части винта Δв и деталей Δд различны, сила F при одинаковой деформации распределится между ними обратно пропорционально их величинам. Если часть силы, дополнительно нагружающую винт, обозначить через χF, то остальная часть, равная (1-χ)F идет на разгрузку сжатых деталей.

Отсюда получим выражение коэффициента основной нагрузки:

При соединении стальных деталей стальным винтом коэффициент χ принимает значения 0,2...0,3. При отсутствии внешней нагрузки F сила, растягивающая винт, и сила, сжимающая детали, равны между собой и равны силе затяжки. После приложения внешней нагрузки F сила, растягивающая винт, увеличивается, а сила, сжимающая детали, уменьшается. Если увеличение силы на винте обозначить ΔF, то

Остаточная сила, сжимающая детали составит

Расчетную силу, действующую на винт, находят как сумму сил от затяжки и доли всех внешних сил, определяемую коэффициентом χ:

.

12. Расчет резьбовых соединений, нагруженных отрывающей силой и опрокидывающим моментом.

Допущения: 1) расчет сводится к нахождению наиболее нагруженного винта 2) кронштейн под действием момента поворачивается относительно оси, проходящей через точку C, как абсолютно твердое тело, деформируются только зоны вблизи винта 3) контактные напряжения на стыке от сил и моментов пропорциональны перемещениям основания, т.е. вдоль оси y меняются линейно.

Нераскрытие стыка:

Если неравенство решить относительно σ0, и ввести коэффициент плотности стыка υ=1,5-3, то . Из этого условия находят:

, где z – число винтов, Aд – площадь поверхности стыка.

, где , в итоге получаем:

После подсчета силы затяжки находят наиболее нагруженный винт, при этом считают, что сила затяжки о отрывающая сила действуют одинаково, а момент нет, следовательно, самый нагруженный винт будет слева от центра кронштейна.

Запишем условие равновесия:  .

С учетом допущений .

, тогда расчетная сила, действующая на эти винты, находится как .

На кронштейн также действует сдвигающая сила F2. Кронштейн не сдвинется с места, если сила трения в основании окажется выше сдвигающей силы.

, где f – коэффициент трения. Момент в этом уравнении не учли, так как он не влияет на величину силы трения, ибо справа он линейно увеличивает нормальную силу, а слева линейно уменьшает.

13. Материалы резьбовых соединений и допускаемые напряжения.

1) углеродистые стали (для легко нагруженных деталей), легированные стали (для тяжелого нагружения)

2) Спецстали (жаропрочные, работающие в агрессивных средах, вакууме)

3) Цветные сплавы (латунь, бронза, дуралюмин)

Согласно ГОСТ 17594-87 существует 12 классов прочности резьбовых деталей.

Если класс прочности 4.6, то σв=4*100 МПа, σт=4*6*10 МПа

Если класс прочности 5.8, то σв=5*100 МПа, σт=5*8*10 МПа

Допускаемые напряжения при статическом нагружении:

1) растяжение

S – коэффициент запаса, при точном расчете и контролируемой затяжке 1.2…1.5.

Меньшие значения для резьб большого диаметра и наоборот.

2) кручение (срез)