82) Подшипники скольжения, условия работы, характер разрушения. Расчет подшипников, работающих при граничной или полужидкостной смазке.

Подшипник скольжения – это опора или направляющая, в которой цапфа (опорная поверхность вала) скользит по поверхности вкладыша (подшипника).

Подшипники скольжения применяются:

- при особо высоких частотах вращения;

- при ударных и вибрационных нагрузках;

- для точных опор с постоянной жесткостью;

- для разъемных опор;

- при работе в воде или агрессивных средах.

В зависимости от направления воспринимаемой нагрузки подшипники скольжения бывают:

- радиальные – для восприятия радиальной силы Fr;

- упорные – для восприятия осевой силы Fа;

- радиально-упорные – для восприятия сил Fr и Fа.

Достоинства:

- надежно работают в высокоскоростных приводах;

- бесшумно работают;

- имеют сравнительно малые радиальные размеры;

- могут воспринимать значительные ударные и вибрационные нагрузки.

Недостатки:

- высокие требования к наличию смазочных материалов => постоянный контроль;

- сравнительно большие осевые размеры;

- значительные потери на трение.

Виды отказов:

- абразивное изнашивание;

- заедание;

- усталостное выкрашивание.

Радиальные подшипники скольжения:

1 – корпус; 2 – вкладыш; 3 – отверстие для подачи смазочного материала; 4 – цапфа; 5 – маслораздаточная канавка.

Расчет подшипников в условиях граничной или полужидкостной смазки:

Этот расчет служит основанием для выбора материала вкладыша для подшипника. Расчет подшипника скольжения проводят по среднему давления p на рабочих поверхностях и удельной работе pv сил трения, где v – окружная скорость поверхности цапфы. Расчет по среднему давлению p обеспечивает достаточную износостойкость, а расчет по pv – нормальный тепловой режим и отсутствие заедания.

При этом должны быть выполнены условия:  и , где Fr – радиальная сила, l и d – длина и диаметр подшипника.

Значения [p] и [pv] зависят от материала вкладыша:

для антифрикционного чугуна [p]=9МПа, [pv]=1,8МПа*м/с;

для бронзы [p]=10МПа, [pv]=10МПа*м/с.

83) Подшипники качения. Классификация. Достоинства и недостатки в сравнении с подшипниками скольжения.

Подшипником называют опору или направляющую, определяющую положение движущихся частей по отношению к другим частям механизма. Подшипники, работающие преимущественно на движение с трением качения, называют подшипниками качения, а на движение с трением скольжения – подшипниками скольжения.

Достоинства:

- полная взаимозаменяемость;

- малые осевые размеры, простота монтажа;

- малые потери на трение;

- дешевле чем подшипники скольжения;

- простота эксплуатации и обслуживания.

Недостатки:

- большие радиальные размеры;

- малая жесткость;

- большое сопротивление вращению, шум и низкая долговечность при высоких частотах вращения;

- чувствительность к ударным и вибрационным нагрузкам.

Классификация:

- По направлению воспринимаемой нагрузки:

- радиальные, которые воспринимают радиальную нагрузку;

- радиально-упорные – для восприятия радиальных и осевых сил;

- упорно-радиальные – для восприятия осевых и небольших радиальных сил;

- упорные – для восприятия только осевых сил.

- По конструктивным особенностям:

- самоустанавливающиеся;

- несамоустанавливающиеся (с цилиндрическим или конусным отверстием внутреннего кольца, сдвоенные и др.).

- По форме тел качения:

- шариковые;

- роликовые: с цилиндрическими короткими, длинными и игольчатыми роликами, с бочкообразными, коническими роликами.

- По числу рядов тел качения:

- однорядные;

- двухрядные;

- четырехрядные.

84) Кинематика подшипников качения.

С кинематической точки зрения подшипники можно рассматривать как планетарный механизм, в котором роль водила выполняет сепаратор, а тела качения являются сателлитами.

В соответствии с теоремой Виллиса:

Где nВ, nН, nС – частоты вращения соответственно внутреннего кольца, наружного кольца и сепаратора. DН , DВ – соответственно диаметры окружностей расположения точек контактов тел качения на наружном и внутреннем кольцах. Учитывая что  находим частоту вращения сепаратора:

где fg=(Dw/DPw)*cosα – геометрический параметр.

Если внутреннее кольцо подвешено (nВ=0), то за один оборот сепаратора наиболее нагруженная точка А на внутреннем кольце получает число циклов нагружения, равное числу тел качения z. За один оборот наружного колеса сепаратор делает (1+ fg)/2 оборота и число циклов нагружения точки А: (1+ fg)*z/2. Следовательно в течение L миллионов оборотов наружного кольца число циклов повторных нагружений точки А составляет .

При неподвижном наружном кольце nc=(1- fg)*nB/2.

Сепаратор  вращается в ту же сторону что и внутреннее кольцо и за один оборот внутреннего кольца сепаратор поворачивается на (1-fg)/2 оборота. Точка А получает  циклов нагружения. В течение L миллионов оборотов внутреннего кольца число циклов повторных нагружений точки А .

85) Распределение радиальной нагрузки между телами качения в радиальном однорядном шарикоподшипнике.

Задача является статически неопределимой и решается при следующих допущениях: 1) подшипник собран без зазоров; 2) деформацией колец в следствие изгиба можно пренебречь; 3) геометрические размеры и форма тел качения и колец идеально точные, корпус жесткий.

Исследование зависимости между силами F0, F1, F2…Fn с учетом контактных деформаций при условии абсолютной точности размеров шариков и колец и отсутствии радиального зазора позволило установить:

Подсчитано, что отношение в знаменателе всегда равно 4.37 для любого числа шариков, т.е.

Вводя поправку на радиальный зазор принимают

86) Контактные напряжения в деталях подшипника.

В соответствии со стандартом ИСО в качестве расчетных контактных напряжений [σ]Н приняты для подшипников:

- радиальных и радиально-упорных шариковых (кроме самоустанавливающихся) [σ]Н=4200МПа;

- радиальных шариковых самоустанавливающихся [σ]Н=4600МПа;

- радиальных и радиально-упорных роликовых [σ]Н=4000МПа;

- упорных и упорно-радиальных шариковых [σ]Н=4200МПа;

- упорных и упорно-радиальных роликовых [σ]Н=4000МПа;

87) Причины выхода из строя подшипников качения.

- усталостное выкрашивание рабочих поверхностей колец и тел качения из-за циклического изменения контактных напряжений при вращении колец подшипника;

- механический износ;

- разрушение сепаратора (для быстроходных);

- вмятины, сколы бортов на рабочих поверхностях подшипников.

88) Подбор подшипников качения по статической грузоподъемности. В каких случаях подбирают подшипники по статической грузоподъемности. (Конструкция шарикового  и роликового  подшипника   качения. Сравнительная  оценка. Определение  эквивалентной нагрузки. Учет режима  нагрузки  при расчете подшипника.    Конструкция  шарикового  и роликового радиально-упорного подшипника. Определение эквивалентной нагрузки).

Базовая статическая грузоподъемность подшипника – статическая нагрузка в Н, которая соответствует расчетному контактному напряжению в центре наиболее тяжело нагруженной зоны контакта тела качения и дорожки качения подшипника.

Подшипники выбирают по статической грузоподъемности, если они воспринимают внешнюю нагрузку в неподвижном состоянии или при медленном вращении. Проверку на статическую грузоподъемность проводят также для подшипников, работающих при частоте вращения более 10 мин-1 и нагруженных резко переменной нагрузкой.

При расчете на статическую грузоподъемность проверяют, будет ли внешняя радиальная Fr или осевая Fa  нагрузка превосходить базовую статическую грузоподъемность, указанную в каталоге:  или.

Для подшипников радиальных и радиально-упорных шариковых, радиально-упорных роликовых, воспринимающих внешнюю комбинированную нагрузку, определяют статически эквивалентную радиальную нагрузку P0r.

Статически эквивалентная радиальная нагрузка P0r – статическая радиальная нагрузка, которая должна вызвать такие же контактные напряжения в наиболее тяжело нагруженной зане контакта, как и в условиях действия нагружения.

Для подшипников радиальных и радиально-упорных шариковых, радиально-упорных роликовых  при условии что .

X0 – коэффициент статической радиальной нагрузки, Y0 – коэффициент статической осевой нагрузки. X0,Y0 определяются заранее.

89) Назначение радиальных   подшипников   качения, конструкция. Подбор этих подшипников по заданным  нагрузке и ресурсу L. Изложите порядок расчета  радиального шарикового  подшипника  при действии радиальной  и осевой  силы. Конструкция  и расчет по динамической грузоподъемности шарикового радиального подшипника качения.

Радиальные подшипники качения предназначены для восприятия радиальной нагрузки, т.е. нагрузки, действующей в направлении, перпендикулярном оси подшипника.

Для радиальных подшипников определяют статическую эквивалентную радиальную нагрузку, если на подшипник действуют одновременно радиальная Fr или осевая Fa  нагрузка . X0 – коэффициент статической радиальной нагрузки, Y0 – коэффициент статической осевой нагрузки.

Формула статической грузоподъемности для радиальных подшипников: C0r=f0izDWeLWecosα, где f0 – постоянный коэффициент, зависящий от принятого уровня контактных напряжений; α – номинальный угол контакта; i – число рядов тел качения; DWe – диаметр тела качения; z – число тел качения; LWe – длина контактной линии ролика.

Расчетный ресурс L. Ресурс – продолжительность работы подшипника до появления первых признаков усталости материала колец или тел качения. Ресурс подшипника выражают в миллионах оборотов L или в часах Lh: , n – частота вращения подшипника, мин-1.

Установлено что кривая усталости может быть аппроксимирована степенной зависимостью: , где σН – максимальное значение контактного напряжения, N – число циклов повторного нагружения, m=9 для шариков и m=20/3 для роликов.

σН=B*[(F0*Eпр2)/(ρпр2)]1/3, где Епр – приведенный модуль упругости, ρпр – приведенный радиус кривизны, В – коэффициент, зависящий от геометрии контактирующих тел и коэффициента Пуасона.

σН=0,418*[(F0/LWe)*(Eпр/ρпр)]1/2, где F0 – сила действующая на ролик, LWe – длина контактной лини ролика.

В соответствии с выше приведенными формулами и учитывая, что число циклов нагружения N пропорционально zL, получим уравнения кривой усталости: Frp*L=const, p=3 для шариковых, p=10/3 для роликовых подшипников.

Fr*L1/p=С или L=(C/Fr)p, где С – базовая динамическая грузоподъемность подшипника – это такая условная неподвижная постоянная сила, которую подшипник может теоретически воспринимать в течение 1000000 оборотов. Базовый расчетный ресурс L10 в миллионах оборотов, соответствует 90% надежности, определяется: L10=(C/P)p, где P – эквивалентная динамическая нагрузка. Индекс 10 – вероятность отказа 100-90=10%.

P – эквивалентная динамическая нагрузка – это такая постоянная нагрузка, при которой обеспечивается такой же ресурс и надежность, как и при действующих условиях нагружения. Для радиальных и радиально упорных подшипников .

Х, Y – коэффициенты радиальной и осевой динамических нагрузок, КБ – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, V – коэффициент вращения, Кт – температурный коэффициент.

90) Конструкция шарикового и роликового радиального подшипника качения, шарикового и роликового радиально-упорного.

Шариковый радиальный однорядный, тип 000.

1 – наружное кольцо; 2 – внутренне кольцо; 3 – сепаратор.

Предназначен для восприятия радиальных и ограниченных осевых нагрузок любого направления. Дешевые. Небольшая грузоподъемность. Малая радиальная и осевая жесткость.

Радиальный роликовый с коротким цилиндрическим роликом, тип 2000.

Предназначен для восприятия только радиальных нагрузок. Грузоподъемность выше чем у шариковых радиальных однорядных подшипников. Применяются для «плавающих опор» (в шевронных и червячных редукторах).

Роликовый радиально-упорный, тип 7000.

Должна быть предусмотрена регулировка осевого зазора. Большая грузоподъемность. Небольшая точность вращения и предел частоты вращения.

Шариковый радиально-упорный, тип 36000.

Предназначен для восприятия радиальных и осевых нагрузок. Чем меньше угол контакта тем больше радиальная и меньше осевая жесткость и грузоподъемность. С ростом угла снижается предельная быстроходность.

Шариковый упорный, тип 8000.

Предназначен для восприятия односторонней осевой нагрузки. Применяется при значительно меньших, по сравнению с другими шариковыми подшипниками, частотах вращения. Чувствителен к перекосам.

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка для упорных подшипников.

P=Pa=FaKБКТ, где КТ – температурный коэффициент, учитывает влияние t>100°С; КБ=1..3 – коэффициент, учитывающий динамичность нагрузки.

Для радиальных и радиально-упорных:

. Х, Y – коэффициенты радиальной и осевой динамических нагрузок, КБ – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, V – коэффициент вращения, Кт – температурный коэффициент.

94) Каким образом в  расчетах  подшипников  качения  на  ресурс учитывается требуемый  повышенный  уровень   надежности.

Для условий работы, отличающихся от обычных, определяют скорректированный расчетный ресурс Lna с учетам требуемой надежности, специальных свойств материала и конкретных условий эксплуатации: Lna=a1a2a3L10, где n – разность между 100%ой и заданной надежностью, а1 – коэффициент, корректирующий ресурс в зависимости от требуемой надежности, а2 – коэффициент надежности, корректирующий ресурс в зависимости от особых свойств материала и/или конструкции подшипника, а3 – коэффициент смазки, корректирующий ресурс в зависимости от работы подшипника.

98) Для каких условий эксплуатации предназначены шариковые радиальные  двухрядные   сферические   подшипники. Воспринимаемая нагрузка и подбор подшипников этого типа по заданным нагрузке и ресурсу L.

Шариковый радиальный двухрядный сферический подшипник допускает работу в условиях взаимных перекосов осей до 4° благодаря сферической поверхности дорожки качения наружного кольца. Подшипник воспринимает некоторые осевые силы в обоих направлениях. Сепараторы обычно штампованные. Эти подшипники могут иметь на внутреннем кольце коническое отверстие для установки на цилиндрическом валу с помощью конических втулок.

Расчет по аналогии 89), учитывается i – количество рядов.

99) Особенности определения осевых сил, нагружающих радиально-упорные подшипники качения. Минимальные осевые силы для радиально-упорных регулируемых подшипников качения. Как определить осевые реакции в опорах с учетом этих сил.

Обычно вал устанавливают на двух опорах. При применении в опорах радиально-упорных подшипников нерегулируемых типов внешнюю осевую силу воспринимает тот подшипник, который ограничивает осевое перемещение вала под действием этой силы. При определении осевых нагрузок, воздействующих на радиально-упорный подшипник регулируемых типов, следует учитывать осевые силы возникающие под действием радиальных нагрузок из-за наклона контактных площадок. Значения этих сил зависят от типа подшипника, угла контакта, значений радиальных сил, а также от того как отрегулирован подшипник.

Подшипник регулируют так, чтобы осевой зазор при установившемся температурном режиме был бы близок к 0. В этом случае под действием радиальной нагрузки Fr находится около половины тел качения, а суммарная осевая составляющая из-за наклона контактных площадок равна e’Fr, где e’=e для радиально-упорного подшипника при α>=18°, e’=f(Fr/C0r) для радиально-упорных шариковых подшипников с малыми номинальными углами контакта (α<18°).

Таким образом e’Fr представляет собой минимальную осевую силу, которая должна действовать на радиально упорный подшипник при заданной радиальной силе Fr: Fa min = e’Fr.

Для обеспечения нормальных условий работы осевая сила, нагружающая подшипник должна быть не меньше минимальной: Fa>=Fa min.

Нахождение осевых реакций опор.

FA , FR -  внешние осевая и радиальная нагрузка действующая на вал; Fr1 , Fr2 – радиальные реакции опор; Fa1 , Fa2 – осевые реакции опор с шариковыми радиально-упорными подшипниками.

В соответствии с консольным нагружением силой FR: Fr1>Fr2. При одинаковых подшипниках в опорах (Fr1/Cor)> (Fr2/Cor) и e’1>e’2 => e’1Fr1> e’2Fr2.

Решение будет найдено, если:

- из Fa>=Fa min => Fa1>=e’1Fr1, Fa2>=e’2Fr2

- из условий равновесия вала под действием осевых сил следует: FA+Fa1-Fa2=0.

Осевую силу в одной из опор примем равной минимуму, пусть например Fa1=e’1Fr1, тогда из условия равновесия вала Fa2= FA+Fa1= FA+ e’1Fr1.

Проверим выполнение условия Fa>=Fa min для второй опоры. Действительно: Fa2>e’2Fr2. Следовательно осевые силы найдены правильно.

100) Почему целесообразно конструировать опоры так, чтобы кольцо, вращающееся относительно нагрузки было установлено с натягом.

Кольцо с местным нагружением устанавливают с зазором или небольшим натягом, т.к. обкатывания в этом случае не происходит. Кроме того это важно для обеспечения осевых перемещений колец при монтаже и при температурной деформации валов и корпусов. Поле допуска посадочного отверстия подшипника смещено внутрь отверстия, а поле допуска посадочного диаметра наружного кольца смещено «в тело». При таком расположении полей допусков легче обеспечить натяг на валу.

101) Как изменится расчетный ресурс шарикового подшипника, воспринимающего постоянную радиальную нагрузку, если вращение внутреннего кольца заменить вращением наружного кольца с той же частотой.

Если внутреннее кольцо неподвижно (nВ=0), то за один оборот сепаратора наиболее нагруженная точка А на внутреннем кольце получает число циклов нагружения, равное числу тел качения z. За один оборот наружного колеса сепаратор делает (1+ fg)/2 оборота и число циклов нагружения точки А: (1+ fg)*z/2 (fg=(Dw/DPw)*cosα – геометрический параметр). Следовательно в течение L миллионов оборотов наружного кольца число циклов повторных нагружений точки А составляет . Ресурс подшипника выражают в миллионах оборотов L или в часах Lh: , n – частота вращения подшипника, мин-1. Из формулы(1) получаем ресурс в миллионах оборотов:

Ресурс в часах: