51. Червячные  передачи. Достоинства   и  недостатки, область применения. Принцип   действия. Критерии работоспособности (Геометрические и кинематические  зависимости).

Червячные передачи — это передачи за счет зацепления витков червяка и зубьев червячного колеса. Червяк 1 — это винт с трапецеидальной или близкой к ней по форме резьбой. Червячное колесо 2 является цилиндрическим косозубым с вогнутым зубчатым венцом для охвата им червяка. По своей геометрии и кинематике червячная передача близка к паре винт—гайка.

Червячные передачи применяют для передачи движения между перекрещивающимися валами. При вращении червяка его витки входят в зацепление с зубьями червячного колеса. Передачи используют в станках, автомобилях, подъемно-транспортных и других машинах.

Достоинства передачи: возможность получения большого передаточного числа в одной ступени и эффекта самоторможения; плавность и малошумность работы; повышенная кинематическая точность.

Недостатки червячной передачи: низкий КПД; применение для изготовления зубьев червячного колеса дорогих антифрикционных материалов; повышенные требования к точности сборки, необходимость регулировки и принятия специальных мер по интенсификации теплоотвода.

Критерии работоспособности: сопротивление износу, усталостному выкрашиванию, пластической деформации рабочих поверхностей, отсутствие усталостной поломки зубьев колеса.

52. Основные параметры червячных передач (мощность, передаточное число, модуль, межосевое  расстояние).

Мощность Р1 на червяке обычно составляет не более 30 кВт. Передаточное число и принимают от 8 до 80, в кинематических передачах — до 1000.

Основные геометрические размеры архимедова червяка представлены на рис. В червячных передачах угол профиля α обычно 20°. Расстояние между одноименными точками боковых сторон смежных витков червяка, измеренное параллельно оси, называют шагом червяка р. Осевой модуль передачи .

Червячные колеса нарезают фрезами, режущие кромки которых при вращении образуют поверхности, идентичные с поверхностью витков червяка. В целях сокращения номенклатуры зуборезного инструмента стандартизованы модули и коэффициенты диаметра червяка

.

Делительный диаметр червяка . Число заходов червяка z1 выбирают из установленных ГОСТом значений 1, 2 или 4. Передачи большой мощности не выполняют с однозаходными червяками из-за низкого КПД. Угол γ подъема витка червяка на делительном диаметре находят из выражения

, где  - ход витка червяка.

Тогда получаем .

Высота головки и ножки витков соответственно:

Диаметры вершин и впадин:

Длину нарезанной части червяка определяют из условия нахождения в зацеплении максимально возможно числа зубьев колеса. Минимальное число зубьев червячных колес принимают равным 17, в силовых передачах 28.

Передаточное число .

Делительный диаметр колеса:

.

Диаметры окружностей вершин и впадин у колес, нарезанных без смещения, определяют как:

.

Межосевое расстояние передачи, нарезанного без смещения:

Если есть смещение производящего контура, то:

Межосевое расстояние:

Т.е. смещение

У червяка изменяется только начальный диаметр

Угол подъема витка

Диаметры вершин и впадин

53. Основные  геометрические  зависимости.    Геометрия червячных  передач  без  смещения  исходного производящего   контура.

Основные геометрические размеры архимедова червяка представлены на рис. В червячных передачах угол профиля α обычно 20°. Расстояние между одноименными точками боковых сторон смежных витков червяка, измеренное параллельно оси, называют шагом червяка р. Осевой модуль передачи .

Червячные колеса нарезают фрезами, режущие кромки которых при вращении образуют поверхности, идентичные с поверхностью витков червяка. В целях сокращения номенклатуры зуборезного инструмента стандартизованы модули и коэффициенты диаметра червяка

.

Делительный диаметр червяка . Число заходов червяка z1 выбирают из установленных ГОСТом значений 1, 2 или 4. Передачи большой мощности не выполняют с однозаходными червяками из-за низкого КПД. Угол γ подъема витка червяка на делительном диаметре находят из выражения

, где  - ход витка червяка.

Тогда получаем .

Высота головки и ножки витков соответственно:

Диаметры вершин и впадин:

Длину нарезанной части червяка определяют из условия нахождения в зацеплении максимально возможно числа зубьев колеса. Минимальное число зубьев червячных колес принимают равным 17, в силовых передачах 28.

Делительный диаметр колеса:

.

Диаметры окружностей вершин и впадин у колес, нарезанных без смещения определяют как:

.

Межосевое расстояние передачи, нарезанного без смещения:

54. Червячные  передачи  со  смещением исходного производящего  контура, коэффициенты  смещения.

Основные геометрические размеры архимедова червяка представлены на рис. В червячных передачах угол профиля α обычно 20°. Расстояние между одноименными точками боковых сторон смежных витков червяка, измеренное параллельно оси, называют шагом червяка р. Осевой модуль передачи .

Червячные колеса нарезают фрезами, режущие кромки которых при вращении образуют поверхности, идентичные с поверхностью витков червяка. В целях сокращения номенклатуры зуборезного инструмента стандартизованы модули и коэффициенты диаметра червяка

.

Делительный диаметр червяка . Число заходов червяка z1 выбирают из установленных ГОСТом значений 1, 2 или 4. Передачи большой мощности не выполняют с однозаходными червяками из-за низкого КПД. Угол γ подъема витка червяка на делительном диаметре находят из выражения

, где  - ход витка червяка.

Тогда получаем .

Если есть смещение производящего контура, то

Высота головки и ножки витков соответственно:

Диаметры вершин и впадин:

При смещении производящего контура у червяка изменяется только начальный диаметр

Делительный диаметр колеса:

, при смещении производящего контура остается постоянным

Диаметры окружностей вершин и впадин у колес, нарезанных со смещением, определяют как:

Межосевое расстояние передачи, нарезанного со смещением:

55. Типы   червяков,   технология изготовления   червяков и червячных  колес.

По форме внешней поверхности червяки разделяют на цилиндрические, глобоидные и тороидные. Наибольшее применение находят цилиндрические как более простые в изготовлении и обеспечивающие достаточно высокую нагрузочную способность.

Червячные колеса изготовляют инструментом, являющимся в основном копией червяка. По форме боковой поверхности витка червяки разделяют на архимедовы (обозначение ZA), конволютные (ZN), эвольвентные (ZJ), с поверхностью витка, образованной конусом (ZK), и с вогнутым профилем витка (ZT).

В условиях  мелкосерийного производства применяют архимедовы и конволютные червяки. Витки архимедовых червяков   имеют   прямолинейный   профиль   в   осевом   сечении, в торцовом сечении витки очерчены архимедовой  спиралью (а, г). Витки конволютных червяков имеют прямолинейный профиль в сечении, нормальном к направлению витка, что очень важно при шлифовании червяка.  В торцовом сечении витки очерчены удлиненной эвольвентой (б, д). Нарезание архимедовых и конволютных червяков выполняют на универсальных   токарно-винторезных станках. Для шлифования архимедовых червяков требуется круг, очерченный сложной кривой в осевом сечении, что ограничивает  их применение. Шлифование конволютных червяков конусными кругами с прямолинейными    образующими  на  обычных  резьбошлифовальных станках приводит к небольшому искривлению прямолинейного профиля витка, поэтому такие червяки называют «нелинейчатыми». Червячные фрезы для нарезания червячных колес шлифуют тем же способом, поэтому получают правильное зацепление.

Эвольвентные червяки представляют собой косозубые колеса с малым числом зубьев и очень большим углом наклона зубьев (в, е). Профиль зуба в торцовом сечении очерчен эвольвентой. Эвольвентные червяки шлифуют плоской стороной шлифовального круга, что существенно упрощает их изготовление. Червяки с вогнутым профилем витка шлифуют кругом с торовой рабочей поверхностью.

56. Скольжение в  червячной передаче   (скорость  скольжения), КПД  червячной передачи  вывод  формулы,   анализ расчетной зависимости  и  способы повышения  КПД.

Для червячных передач характерна большая скорость скольжения Vск витков червяка по зубьям червячного колеса и неблагоприятное направление вектора скорости скольжения относительно линии контакта:

Окружная скорость на начальном диаметре червяка:

Окружная скорость на делительном диаметре колеса:

Скорость скольжения направлена вдоль витка червяка:

Условием отсутствия заедания и интенсивного износа является существование режима жидкостного трения между витками червяка и зубьями колеса. Это условие выполняется при существовании в зоне контакта клиновидного зазора в направлении вектора скорости скольжения (взаимного перемещения трущихся поверхностей). При скольжении поверхностей вдоль линии контакта масляный клин образоваться не может.

В отличие от зубчатых передач в червячных передачах часть поверхности зуба колеса имеет зону, в которой скольжение происходит вдоль контактных линий. На рис. цифрами 1, 2 к 3 отмечены последовательные положения контактных линий в процессе зацепления и направления скорости скольжения Vск в некоторых точках. Зона, в которой направление Vск почти совпадает с направлением контактных линий, заштрихована.

Неблагоприятное направление вектора скорости скольжения является причиной низкого КПД червячного зацепления η3. КПД червячного зацепления определяют аналогично КПД резьбовой пары, которая по кинематическим свойствам аналогична червячной передаче:

где φ1 — приведенный угол трения, уменьшающийся с увеличением скорости скольжения, так как при этом улучшаются условия образования масляного слоя и режима жидкостного трения. С увеличением числа заходов червяка z1 возрастает угол γω, и, как следствие, КПД передачи, но уменьшается передаточное число.

57. Силы  в зацеплении   червячной передачи.

Силы в зацеплении определяют для случая контакта рабочих поверхностей в полюсе зацепления и раскладывают по трем взаимно перпендикулярным осям.

Окружная сила на колесе равна по модулю осевой силе на червяке:

Окружная сила на червяке равна осевой силе на колесе:

Радиальная сила, раздвигающая червяк и колесо:

В этих зависимостях T2 и T1 – вращающие моменты на валах колеса и червяка, α – угол профиля витка червяка, d2 – делительный диаметр колеса, dw1 – начальный диаметр червяка.

58. Причины  выхода из  строя  червячных  передач  и  критерии их работоспособности.

Основными причинами выхода из строя передач (в порядке убывания частоты проявления отказов) являются:

Износ зубьев колеса, который ограничивает срок службы большинства передач. Интенсивность износа увеличивается при некачественном или загрязненном смазочном материале, при неточном монтаже зацепления, при повышенной шероховатости рабочей поверхности червяка.

Заедание при твердых материалах колес, вызывающее значительные повреждения поверхностей и последующее быстрое изнашивание зубьев частицами колеса, приварившимися к червяку. При мягких материалах колес заедание проявляется в менее опасной форме, возникает перенос («намазывание») материала колеса на рабочую поверхность червяка.

Усталостное выкрашивание, происходящее только на поверхности зубьев колес, изготовленных из материалов, стойких против заедания.

Пластическая деформация рабочих поверхностей зубьев колеса, возникающая под воздействием больших перегрузок.

Усталостная поломка зубьев колеса возможна только после значительного их износа.

59. Выбор материала  для   червяка  и  венца   червячного  колеса.

Так как червячная передача склонна к заеданию и износу, одну из деталей передачи выполняют из антифрикционного материала, другую — из твердой стали.

Для червяка характерны относительно малый диаметр и значительное расстояние между опорами, жесткость и прочность обеспечиваются за счет изготовления его из стали. В основном для червяков используется сталь 18ХГТ (твердость поверхности после цементации и закалки (56...63) НRСЭ), а также стали 40Х, 40ХН, 35ХГСА с поверхностной закалкой до твердости (45...55) НRСЭ. Во всех этих случаях необходимы шлифование и полирование червяка. Применение азотируемых сталей 38Х2МЮА, 38Х2Ю позволяет исключить шлифование червяка после термохимической обработки.

Червячное колесо обычно выполняют из антифрикционных, относительно дорогих и малопрочных материалов, которые разделяют на группы (в порядке снижения сопротивляемости заеданию и износу): 1) оловянистые бронзы (БрО10Ф1, БрО5Ц5С6 и др.); 2) безоловянистые бронзы (БрАЭЖЗЛ и др.); 3) чугуны (СЧ15, СЧ20 и др.). Чем выше содержание олова в бронзе, тем она дороже, и тем больше сопротивление заеданию.

60. Расчет зубьев  червячных  передач  на  сопротивление контактной и изгибной усталости. Понятие о расчетной нагрузке.

Контактная выносливость:

Основное значение для червячных передач имеют расчеты на сопротивление контактной усталости, износу и заеданию. Расчет передачи проводят по контактным напряжениям, причину выхода из строя (усталостное выкрашивание или заедание) учитывают при выборе допускаемых напряжений.

Несущая способность передач с цилиндрическими червяками основных типов весьма близка (кроме передач с вогнутым профилем витка червяка). Поэтому расчеты для передач с архимедовым червяком распространяют на передачи с другими цилиндрическими червяками. В качестве исходной принимают формулу Герца для начального линейного контакта двух цилиндров по их образующим. Коэффициент Пуассона считают равным 0,3, тогда:

Fn – нормальная нагрузка в полюсе зацепления.

l – суммарная длина контактных линий.

- коэффициент нагрузки, и соответственно коэффициенты: учитывающий внутренние динамические нагрузки и учитывающий неравномерность распределения нагрузки.

b – ширина зуба, dw1 – начальный диаметр, 2δ – условный угол обхвата.

- суммарная длина контактных линий.

Радиус кривизны профиля червячного колеса: .

Суммарный радиус тогда

Учтем, что:

Подставим все в формулу Герца и получим:

Расчет зубьев на прочность при изгибе:

Расчет выполняется для зубьев червячного колеса, т.к. витки червяка значительно прочнее. За основу принят расчет косозубых цилиндрических колес.

Напряжения изгиба у основания зубьев:

YF – коэффициент формы зубьев, берется по тем же графикам с эквивалентным кол-вом зубьев ,  - коэффициент нагрузки, и соответственно коэффициенты: учитывающий внутренние динамические нагрузки и учитывающий неравномерность распределения нагрузки.

- максимальные напряжения изгиба.

61. Выбор допускаемых напряжений при расчете червячных передач.

Допускаемые контактные напряжения при длительной работе передачи определяют для червячных колес в зависимости от основной причины выхода из строя. Для материалов колеса первой группы — оловянистых бронз — определяющим условием является сопротивление контактной усталости. В этом случае при шлифованных червяках с твердостью поверхности более 45НRСэ

- допускаемое напряжение при 10^7 циклов, Cv – коэффициент, учитывающий интенсивность износа, зависит от скорости скольжения.

Эквивалентное число циклов:

, вращающий момент на колесе, время работы при режиме i, частота вращения колеса в минуту при режиме i.

Для материалов второй и третьей групп:

Безоловянистых бронз

Чугунов

При проверке на пиковую контактную нагрузку:

Оловянистые бронзы:

Безоловянистые бронзы:

Чугуны:

Допускаемые напряжения изгиба при длительной работе для бронзовых колес нереверсивных передач:

Эквивалентное число циклов:

Допускаемые напряжения: для чугунных колес при нереверсивной работе

При реверсивной работе допускаемые напряжения снижают на 20%.

Предельные допускаемые напряжения изгиба при проверке на пиковую нагрузку принимают:

Для бронз

Для чугунов

62. Тепловой расчет  и  способы  охлаждения   червячных передач.

Значительное тепловыделение при работе червячной передачи вследствие трения скольжения и из-за плохих условий смазывания вызывает нагрев масла. Превышение предельной температуры масла [t]max приводит к снижению его вязкости и к опасности заедания в передаче. Современные смазочные материалы сохраняют свои свойства до [t]max~ 110° С. Расчет проводят на основании уравнения теплового баланса для стационарного теплового режима:

где W – кол-во теплоты, выделяющейся при непрерывной работе передачи за единицу времени:

где η – КПД, P1 – мощность на червяке.

W1 – кол-во теплоты, отводимое с поверхности корпуса передачи и через основание в единицу времени:

где KT – коэффициент теплоотдачи с поверхности корпуса, t - температуры масла и окружающей среды, A – поверхность теплоотдачи корпуса передачи (без учета площади основания), Ψ – коэффициент учитывающий теплоотвод через основание.

Если tМ > tmax, то предусматривают отвод избыточной теплоты. Этого достигают: оребрением корпуса (увеличивается А), искусственной вентиляцией (возрастает КТ), водяным охлаждением масла (снижается tм). Расположение ребер выбирают из условия лучшего их обтекания воздухом; при естественном охлаждении ребра располагают вертикально, при искусственном — вдоль направления потока воздуха от вентилятора. Вентилятор устанавливают на валу червяка, так как его частота вращения выше, чем частота вращения вала колеса. Водяное охлаждение обеспечивает отвод большого количества тепла, но усложняет конструкцию.

63. Способы смазывания червячных   передач,   типы  смазочных материалов и их объемы.

По физическому состоянию смазочные материалы разделяют на жидкие (смазочные масла), пластичные, твердые и газообразные (масляный туман, очищенный воздух).

Смазочные масла являются основным смазочным материалом для машин. В зависимости от исходного продукта различают нефтяные (минеральные), синтетические и жировые масла. В условиях жидкостного трения основной характеристикой смазочного масла является вязкость, которая характеризуется внутренним трением между слоями жидкости под действием сдвигающей силы. Различают динамическую и кинематическую вязкость. Динамическую вязкость μ, Па • с, используют в расчетах, а кинематическую V, м2/с, — при производстве масел. В литературе обычно приводят значение кинематической вязкости масла при 40 °С (V40), при 50 °С (V50), при 100 °С (V100). Связь вязкостей масла: μ = ρυ, где ρ — плотность смазочного масла (820+960 кг/м3).

Смазочные масла обеспечивают снижение трения и изнашивания, а также температуры трущихся поверхностей путем усиленного теплоотвода. Различают группы масел: моторные, индустриальные, трансмиссионные, специализированные, гидравлические. Моторные масла предназначены для смазывания двигателей внутреннего сгорания. Трансмиссионные масла используют для смазывания агрегатов трансмиссий различной техники, включая механические передачи. Индустриальные масла применяют для смазывания промышленного оборудования и технологических машин. Названия специализированных масел свидетельствуют об их особом назначении (энергетические, авиационные и др. масла). Гидравлические масла применяют в качестве рабочих жидкостей в гидросистемах.

Пластичные смазочные материалы (ПСМ) состоят из жидкой основы (смазочное масло) и загустителя (обычно мыла жирных кислот). Загуститель образует жесткий полимерный каркас, в ячейках которого удерживается жидкое масло. При небольших нагрузках ПСМ ведет себя как твердое тело — не растекается, удерживается на наклонных и даже вертикальных плоскостях. Наиболее распространенными ПСМ являются солидол жировой, литол-24, ЦИАТИМ-201.

Твердые смазочные материалы (ТСМ) обеспечивают смазывание трущихся поверхностей при трении в экстремальных условиях (низкие или высокие температуры, вакуум), когда применение других смазывающих материалов невозможно. В качестве ТСМ используют коллоидальный графит, дисульфид молибдена.

Способы смазки: отдушины в корпусах редукторов, в закрытых передачах используют масляный туман, «капельница» с маслом над зацеплением передачи, ну и сами что-нибудь придумайте.